1. STM32简介

1.1 STM32命名规范

ARM既指ARM公司，也指ARM处理器内核。

A：Application，主要偏向于应用

R：Realtime，偏向于实时性

M：Microcontroller，微控制器

1.2 STM32F103C8T6特性

系列：主流系列STM32F1

内核：ARM Cortex-M3

主频：72MHz

RAM：20K（SRAM）

ROM：64K（Flash）

供电：2.0~3.6V（标准3.3V）

封装：LQFP48

1.3 片上资源/外设

1.4 系统架构

1.5 引脚定义

1.6 启动配置

(1)最常用配置：BOOT0设为0，正常的执行Flash闪存里面的程序，使用STLINK、DAPlink进行下载调试

(2)串口下载模式：BOOT0设为1，BOOT1设为0，系统存储器(存放Bootloader程序，接收串口的数据，然后刷新到主闪存中)

(3)最后一种模式，主要用于程序调试，用的比较少

1.7 DAPLink烧录

每次下载程序，需要先rebuild编译，在下载！

2. STM32工程模板

2.1 Keil配置工作模板

使用ST库函数的开发方式进行寄存器配置。

新建工程步骤：

- 建立工程文件夹，Keil中新建工程，选择型号

- 工程文件夹里建立Start、Library、User等文件夹，复制固件库里面的文件到工程文件夹

- 工程里对应建立Start、Library、User等同名称的分组，然后将文件夹内的文件添加到工程分组里

- 工程选项，C/C++，Include Paths内声明所有包含头文件的文件夹

- 工程选项，C/C++，Define内定义USE_STDPERIPH_DRIVER  (标准外设驱动字符串，使用库函数开发时，这个是必须添加的)

- 工程选项，Debug，下拉列表选择对应调试器，Settings，Flash Download里勾选Reset and Run

工程架构：

根据不同的产品型号，选择不同的文件

2.2 创建工程步骤总结

1. 快速创建Start、Library、User组，添加相关的文件

2.点击魔术棒按钮，添加第一步文件的路径，并添加这句话USE_STDPERIPH_DRIVER

3. 选择对应的调试器(DAPLink)

4.小工具：keilkill，是一个批处理文件，可以把工程编译产生的中间文件都删掉

使用前后的对比：减小工程体积，之后可以添加到压缩包分享发送给别人

3. GPIO配置及应用

3.1 GPIO工作模式介绍

GPIO基本结构：

GPIO位结构：

单片机的GPIO配置为输出模式时，会有两种模式：推挽模式、开漏模式。

上下MOS同时导通时，发生短路，这种状态需要避免。

推完输出模式理解：GPIO输出高低电平时，电流的一个动作而已

推：IO输出高电平时，把电流推出去

挽：IO输出低电平时，外界电流流进来，把电流挽回来。

开漏模式：低电平和高阻态(被外接上拉电阻拉到高电平)的组合，称为开漏输出。

需要在外面接一个上拉电阻，常用于几个GPIO控制一个输入。

开漏模式输出高电平相当于高阻态，没有驱动能力；低电平有驱动能力。

只要有任意一个GPIO输出低电平，enable就是低电平

如果都处于高阻态，enable就是高电平

3.2 LED闪烁

操作STM32的GPIO共需要3个步骤：

1.使用RCC开启GPIO的时钟

2.使用GPIO_Init函数初始化GPIO

3.使用输出或者输入的函数控制GPIO口

1.RCC(Reset Clock Controller)，复位与时钟控制器，常用RCC AHB外设时钟控制、RCC APB2外设时钟控制、RCC APB1外设时钟控制

2.GPIO常用库函数

GPIO_Init()函数：用结构体的参数来初始化GPIO口，需要先定义一个结构体变量，然后给结构体赋值，最后调用这个函数。

GPIO工作模式：

typedef enum

{ GPIO_Mode_AIN = 0x0,   // Analog IN，模拟输入

GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04, 	// 浮空输入

GPIO_Mode_IPD = 0x28,		// In Pull Down，下拉输入

GPIO_Mode_IPU = 0x48,		// In Pull Up，上拉输入

GPIO_Mode_Out_OD = 0x14,		// Out Open Drain，开漏输出

GPIO_Mode_Out_PP = 0x10,   // Out Push pull，推挽输出

GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C,   // Atl Open Drain，复用开漏

GPIO_Mode_AF_PP = 0x18	// Atl Push Pull，复用推挽

}GPIOMode_TypeDef;

void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);  // 把指定的端口设置为高电平

void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin); 设置GPIO输出低电平

4. OLED显示屏使用

参数1：指定起始行；

参数2：指定起始列

0.96寸OLED，分辨率：128*64，把分辨率设置为4行16列，字符大小8*8

STM32的引脚上电后，如果不初始化，默认为浮空输入的模式。

SCL	--PB8

SDA	--PB9

5. EXIT外部中断

使用中断系统可以加大的提高程序的运行效率，如果没有中断系统，为了防止外部中断被忽略或者串口数据被覆盖，主程序就只能不断地查询是否有这些事件发生。

比如如果没有定时器中断，主程序只能使用delay函数，才能实现定时的功能。

有了中断系统后，主程序就可以放心执行其他事情，有中断的时候再去处理。

抢占优先级高的可以中断嵌套，响应优先级高的可以优先排队。

抢占优先级和响应优先级均相同的按中断号排队。

中断触发方式：上升沿/下降沿/双边沿(上升沿和下降沿都可以触发)/软件触发(如何进行软件触发设计？程序里执行一句代码，就可以触发中断)

触发响应方式：中断响应/事件响应

通道数：16个GPIO_PIN、外加PVD输出、RTC闹钟、USB唤醒、以太网唤醒

中断响应：引脚电平变化触发中断

事件响应：不会触发中断，而是触发别的外设操作，属于外设之间的联合工作，比如触发ADC转换、DMA

注意：

1. 进入中断函数的时候要检查中断标志位，退出的时候清零中断标志位。

2. 中断函数一般执行简短快速的代码，如操作中断标志位。

NVIC用于统一管理中断和分配中断优先级，属于内核外设，是CPU的小助手，可以让CPU专注于运算。相当于医院里的叫号系统(给病人进行排号，CPU相当于医生，只负责看病)。

5.1 NVIC优先级分组

优先级：抢占优先级、响应优先级。

- NVIC的中断优先级由优先级寄存器的4位（0~15）决定，这4位可以进行切分，分为高n位的抢占优先级和低4-n位的响应优先级(插队)

- 抢占优先级高的可以中断嵌套，响应优先级高的可以优先排队，抢占优先级和响应优先级均相同的按中断号排队

如果中断不多，很难导致中断冲突时，可以随意选择优先级分组，那个都行。

5.2 EXIT(Extern Interrupt)外部中断

EXIT的基本功能：检测引脚的电平变化，申请中断。

支持的GPIO口：所有的GPIO口，但相同的Pin不能同时触发中断。

比如PA0和PB0不能同时用，端口GPIO_Pin*只能选择一个作为中断引脚。

PA0和PA1可以同时触发中断。

通道数：16个GPIO_pin(也就是只能有16个引脚可以触发中断)，外加PVD输出(电源电压监测)、RTC闹钟、USB唤醒、以太网唤醒。

EXIT基本结构：

AFIO中断引脚选择：在GPIO(A~G)外设的16个GPIO_Pin中选择一个连接到后面的EXIT的通道里。

5.3 常用的触发外部中断的硬件模块

对于STM32来说，想要获取的信号是外部驱动的很快的突发信号，但是又不需要一直进行检测。

不需要经常使用、不需要一直检测的模块：

1. 按键(注意抖动问题)，不推荐，可以使用定时器中断

2. 旋转编码器

3. 红外遥控接收器

5.4 外部中断程序设计步骤

涉及到的外设：RCC、GPIO、AFIO、EXTI、NVIC

1. 打开RCC时钟，不打开时钟，外设是无法进行工作的

2. 配置GPIO，选择需要的端口，设为输入模式(推荐浮空、上拉、下拉)

3. 配置AFIO，选择用的这一路GPIO，连接到后面的EXTI

4. 配置EXTI，选择外部中断触发方式，选择触发响应方式(一般选择中断响应)

5. 配置NVIC，给中断选择一个合适的优先级

配置完之后，写中断执行函数：

在STM32中，中断函数的名字都是固定的，每个中断通道都对应一个中断函数。

中断函数的名字可以参考启动文件中的“stratup_stm32f10x_md文件

配置AFIO相关函数

void GPIO_PinRemapConfig(uint32_t GPIO_Remap, FunctionalState NewState);

参数1：选择重映射方式

参数2：新的状态

void GPIO_EXTILineConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource);

配置AFIO的数据选择器，来选择想要的中断引脚

注意：主函数和中断函数不要操控同一个硬件(比如OLED显示)，避免不必要的冲突，中断函数只执行突发的事件，需要快速的执行，如操作变量、中断标志位。

6. 定时器中断

6.1 TIM简介

定时器：可以对输入的时钟进行计数，并在计数值达到设定值时触发中断

STM32在72MHz计数时钟下可以实现最大59.65s的定时。

1. 16位计数器：执行计数定时的一个寄存器，每来一个时钟，计数器加1

2. 预分频器：可以对计数器的时钟进行分频，让这个计数更加灵活

3. 自动重装寄存器：计数的目标值(计多少个时钟申请中断)，这些寄存器构成了最核心的部分。

这三部分组成了定时器的时基单元(计数器、自动重装寄存器、预分频器)

STM32F103C8T6定时器资源：TIM1、TIM2、TIM3、TIM4

6.2 基本定时器

可以完成定时中断，主模式触发DAC的功能。

DAC功能：数模转换

- 内部时钟（CK_CNT）：一般就是系统的主频72MHz，通向时基单元的输入。

- 时基单元：16位预分频器 + 16位计数器 + 16位自动重装载寄存器。

- 预分频器：对输入的72MHz时钟进行预分频，寄存器内存储的值是实际的分频系数减一。写0就是不分频，写1就是2分频，写2就是3分频……

- 计数器：对预分频后的计数时钟进行计数，每遇到上升沿就加一。

- 自动重装载寄存器：存储计数的最大值，到达此值后触发中断并清零计数器。

- 折线UI：向上的折线箭头表示该位置会产生中断信号——“更新中断”（由计数值等于自动重装值产生的中断），这个中断信号会通向NVIC

- 折线U：向下的折线箭头表示该位置会产生事件——“更新事件”，这个更新事件不会触发中断，但可以触发内部其他电路的工作。比如将更新事件映射到触发输出TRGO，然后TRGO直接接到DAC的触发转换引脚上。

主模式触发DAC数模转换功能：

- stm32的一大特色就是主从触发模式，可以让内部的硬件在不受程序的控制下自动运行，可以极大地减轻CPU的负担。

- 驱动DAC正常思路及其问题：每隔一段时间就产生一个定时中断，手动更新DAC的值。但这样子会频繁的产生中断，会影响主程序的运行和其他中断的响应。

- 解决方法：定时器设计了一个主模式，使用主模式可以将定时器的“更新事件”映射到“触发输出TRGO”，然后TRGO直接接到DAC的触发转换引脚上，于是定时器的更新就不需要中断来实现了。整个过程无需软件参与，实现了硬件的自动化。

6.3 通用定时器

- 时基单元：PSC预分频器、CNT计数器、自动重装寄存器。通用定时器和高级定时器新增两个功能：向下计数模式、中央对齐计数模式。

1. 向上计数模式(常用)：从0开始累加，到自动重装值触发中断。

2. 向下计数模式：从自动重装值递减，到0触发中断

3. 中央对齐计数模式：从0开始累加，到自动重装载值触发中断，然后递减，到0再次触发中断。常用于电机控制的SVPWM算法中。

内外时钟源选择和主从触发模式结构：上面的一大块。下面介绍各种各样的内外时钟源：

定时器中断基本结构：

- 时基单元：中间的粉色部分。

- 运行控制：控制寄存器的一些位，如启动停止、向上或向下计数等，操作这些寄存器就可以控制时基单元的运行了。

- 内部时钟模式、外部时钟模式2、外部时钟模式1：外部时钟源选择。这个选择器的输出就是为时基单元提供时钟。

- 编码器模式：编码器独有的模式，一般用不到。

- 中断申请控制：由于定时器内部有很多地方要申请中断，“中断申请控制”就用来使能控制这些中断是否使能。比如，中断信号会先在状态寄存器里置一个中断标志位，这个标志位会通过中断输出控制，到NVIC申请中断。

6.4 定时器初始化步骤

- 开启RCC内部时钟

- 选择时基单元的时钟源，对于定时中断，选择内部时钟源

- 配置时基单元(预分频器、自动重装寄存器、计数模式)

- 配置输出中断控制，允许更新中断输出到NVIC

- 配置NVIC，在NVIC中打开定时器中断的通道，并分配一个优先级

- 运行控制

6.5 TIM输出比较原理

- OC（Output Compare）输出比较

- 输出比较可以通过比较CNT与CCR寄存器值的关系，来对输出电平进行置1、置0或翻转的操作，用于输出一定频率和占空比的PWM波形

- 每个高级定时器和通用定时器都拥有4个输出比较通道

- 高级定时器的前3个通道额外拥有死区生成和互补输出的功能

CCR：Capture Compare，捕获比较寄存器。

PWM（Pulse Width Modulation）脉冲宽度调制

- 频率 = 1 / TS，一般在 几kHz~几十kHz。

- 占空比 = TON / TS

- 分辨率 = 占空比变化步距，也就是占空比变化的精细程度。一般1%足够使用。

注：定时中断的频率就是PWM波的频率，只不过占空比的变化范围由自动重装载值决定。

6.6 通用定时器输出比较通道

REF：reference，参考信号

输出比较模式：

- 置有效电平：置高电平

- 置无效电平：置低电平

PWM模式1：常用向上计数的方式

6.7 PWM输出的基本结构

在时基单元部分，输出PWM不需要中断。

黄色线：ARR的值

蓝色线：CNT的值

红色线：CCR

绿色线：输出PWM

CNT < CCR：输出高电平

CNT ≥ CCR：输出低电平

CCR设置的高一些，输出的占空比就变大；CCR设置的低一些，输出的占空比就变小。

参数计算：

分辨率：占空比变化的步距离。

PWM频率：一秒钟PWM有多少个周期。

问题：如何输出一个占空比频率为1Khz，占空比可任意调节，且分辨率为1%的PWM波形，相关参数应如何进行设置。

ARR = 99

PSC = 719

设计PWM输出的基本步骤：

- 开启RCC时钟，把需要的TIM外设和GPIO外设的时钟打开

- 配置时基单元，包括前面的时钟源选择

- 配置输出比较单元：CCR的值，输出比较模式、极性选择、输出使能这些参数

- 配置GPIO，把PWM对应的GPIO口，初始化为复用推挽输出的配置。

如果要使用TIM2的OC1也就是CH1通道输出PWM，只能使用PA0输出PWM

TIM2的OC2只能使用PA1输出PWM

TIM2的OC3使用PA2

TIM2的OC4使用PA3

引脚重定义(重映射)：当一个引脚有多个功能时，如果可以进行重定义功能，则可以通过重映射的功能把原来的引脚映射到新的引脚上。这样就可以避免两个外设引脚的冲突。

如果想要定时器来控制输出引脚，需要使用复用推挽输出的模式

6.8 PWM驱动舵机

舵机是一种根据输入PWM信号占空比来控制输出角度的装置，根据输入PWM信号的要求，周期为20ms，高电平宽度为0.5ms~2.5ms。

PWM参数计算：

PWM频率：50hz

ARR = 20k - 1

PSC = 72 -1

注：20K对应20ms，那么CCR设置为500，就是0.5ms，参数很直观

注意PWM的VCC接到5V。