1. STM32简介

1.1 STM32命名规范

ARM既指ARM公司，也指ARM处理器内核。

A：Application，主要偏向于应用

R：Realtime，偏向于实时性

M：Microcontroller，微控制器

1.2 STM32F103C8T6特性

系列：主流系列STM32F1

内核：ARM Cortex-M3

主频：72MHz

RAM：20K（SRAM）

ROM：64K（Flash）

供电：2.0~3.6V（标准3.3V）

封装：LQFP48

1.3 片上资源/外设

1.4 系统架构

1.5 引脚定义

1.6 启动配置

(1)最常用配置：BOOT0设为0，正常的执行Flash闪存里面的程序，使用STLINK、DAPlink进行下载调试

(2)串口下载模式：BOOT0设为1，BOOT1设为0，系统存储器(存放Bootloader程序，接收串口的数据，然后刷新到主闪存中)

(3)最后一种模式，主要用于程序调试，用的比较少

1.7 DAPLink烧录

每次下载程序，需要先rebuild编译，在下载！

2. STM32工程模板

2.1 Keil配置工作模板

使用ST库函数的开发方式进行寄存器配置。

新建工程步骤：

- 建立工程文件夹，Keil中新建工程，选择型号

- 工程文件夹里建立Start、Library、User等文件夹，复制固件库里面的文件到工程文件夹

- 工程里对应建立Start、Library、User等同名称的分组，然后将文件夹内的文件添加到工程分组里

- 工程选项，C/C++，Include Paths内声明所有包含头文件的文件夹

- 工程选项，C/C++，Define内定义USE_STDPERIPH_DRIVER  (标准外设驱动字符串，使用库函数开发时，这个是必须添加的)

- 工程选项，Debug，下拉列表选择对应调试器，Settings，Flash Download里勾选Reset and Run

工程架构：

根据不同的产品型号，选择不同的文件

2.2 创建工程步骤总结

1. 快速创建Start、Library、User组，添加相关的文件

2.点击魔术棒按钮，添加第一步文件的路径，并添加这句话USE_STDPERIPH_DRIVER

3. 选择对应的调试器(DAPLink)

4.小工具：keilkill，是一个批处理文件，可以把工程编译产生的中间文件都删掉

使用前后的对比：减小工程体积，之后可以添加到压缩包分享发送给别人

3. GPIO配置及应用

3.1 GPIO工作模式介绍

GPIO基本结构：

GPIO位结构：

单片机的GPIO配置为输出模式时，会有两种模式：推挽模式、开漏模式。

上下MOS同时导通时，发生短路，这种状态需要避免。

推完输出模式理解：GPIO输出高低电平时，电流的一个动作而已

推：IO输出高电平时，把电流推出去

挽：IO输出低电平时，外界电流流进来，把电流挽回来。

开漏模式：低电平和高阻态(被外接上拉电阻拉到高电平)的组合，称为开漏输出。

需要在外面接一个上拉电阻，常用于几个GPIO控制一个输入。

开漏模式输出高电平相当于高阻态，没有驱动能力；低电平有驱动能力。

只要有任意一个GPIO输出低电平，enable就是低电平

如果都处于高阻态，enable就是高电平

3.2 LED闪烁

操作STM32的GPIO共需要3个步骤：

1.使用RCC开启GPIO的时钟

2.使用GPIO_Init函数初始化GPIO

3.使用输出或者输入的函数控制GPIO口

1.RCC(Reset Clock Controller)，复位与时钟控制器，常用RCC AHB外设时钟控制、RCC APB2外设时钟控制、RCC APB1外设时钟控制

2.GPIO常用库函数

GPIO_Init()函数：用结构体的参数来初始化GPIO口，需要先定义一个结构体变量，然后给结构体赋值，最后调用这个函数。

GPIO工作模式：

typedef enum

{ GPIO_Mode_AIN = 0x0,   // Analog IN，模拟输入

GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04, 	// 浮空输入

GPIO_Mode_IPD = 0x28,		// In Pull Down，下拉输入

GPIO_Mode_IPU = 0x48,		// In Pull Up，上拉输入

GPIO_Mode_Out_OD = 0x14,		// Out Open Drain，开漏输出

GPIO_Mode_Out_PP = 0x10,   // Out Push pull，推挽输出

GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C,   // Atl Open Drain，复用开漏

GPIO_Mode_AF_PP = 0x18	// Atl Push Pull，复用推挽

}GPIOMode_TypeDef;

void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);  // 把指定的端口设置为高电平

void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin); 设置GPIO输出低电平

4.OLED显示屏使用